Bufferoplossingen nodig voor MRFM experimenten op MBL:

- TBS (10 mM, 150 mM NaCl) Tris-buffered saline pH7.4

molecular weight NaCl = 58.44 g/mol

molecular weight Tris= 121.14 g/mol

In 100 ml: 	0.1  l  * 0.15 M *   58.44 g/mol = 0.8766 g NaCl

0.1  l  * 0.01 M * 121.14 g/mol = 0.1211 g Tris

In 200 ml: 	0.2  l  * 0.15 M *   58.44 g/mol = 1.7532 g NaCl

  - l  * 0.01 M * 121.14 g/mol = 0.2422 g Tris

Bijstel pH tot 7.4 met HCl

- TBS (10 mM) Tris-buffered saline met calcium pH7.4

Zie boven, en dan 5mM CaCL toevoegen

- 0.005 M CaCl2

molecular weight CaCl2 = 110.98 g/mol

In 100 ml: 	0.1  l  * 0.005 M * 110.98 g/mol = 0.055 g CaCl2

molecular weight CaCl2 . H2O = 147.02 g/mol = 0.074 g CaCl2 . H2O

- Mannose 20 mM #

Molecular weight mannose = 180.2 g/mol

20 mM in 10 ml is 36.04 mg mannose

in 20 ml is dit dus 72.08 mg mannose

Mannosepoeder ligt in bovenste plankje in deur van koelkast in 702.

Oplossen in dezelfde buffer die ik gebruik om MBL in af te beelden. Dit is om ervoor te zorgen dat alle concentraties in het controle-experiment gelijk zijn aan die in het oorspronkelijke experiment.

MBL oplossing:

Recombinant MBL is zuiverder dan plasma MBL. De verdeling van het aantal armen is ook anders. In plasma MBL zitten meer MBLs met 2 of 3 armen en in rMBL meer met 4 en meer.

10 μg/ml rMBL in buffer met calcium.

# The MBL Henriette got with her - trimer and tetramer - is in 2 mM EDTA in high sucrose conc - 20% or somewhere round this. Sucrose will also inhibit the binding since the terminal sugar is glucose - not quite as efficient as mannose, which inhibits at 10 mM - glucose you need 50 mM. So, for binding to the samples you got you must reconstitute with calcium. We usually have a final conc of 5 mM. [Jens Jensenius]