Mica Ponsen

Punten van zorg;

-	Let bij het monteren van de pons-delen op dat je delen in elkaar geschoven monteert (ivm de nauwe passing van de ponsdelen)

-	Plaats een bakje onder de ponsmachine, die de geponste stukjes Mica zal opvangen

- 	Leg het Mica op de ponsplaat, leg hierover een stukje Messing/Al plaat van 0.3mm (?) dik

-	Smeer de messing/Al met een beetje ethanol waar je gaat ponsen

-	Druk het geheel aan met 2 vingers en laat de pons zakken tot op de plaat.

-	Druk  met een snelle en krachtige beweging in 1 keer door de metaal plaat en het Mica (in 1x stevig doordrukken, anders zal het Mica aan de randen gaan scheuren)

-	Voor de volgende pons te gaan doen, let op dat er geen stukjes messing of mica in ponsdeel 2 achterzit.

De ponsen worden bewaard bij de Fijn Mechanische Dienst (FMD) kamer 137

Ponsen maten: 10, 14 en 25 mm (misshien ook een die kleiner is)

Als je met 25 mm ponst dan is het niet nodig met de Al plaat. Wel goed met ethanol smeren

Contactpersonen;

-	W.J.C Versluijs (Willem) 5719

-	D.J van der Zalm (Dian) 4201